# Техническа спецификация на предвидените за закупуване активи (ДМА и/или ДНА):

| № | Наименование на актива (ДМА и/или ДНА) | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газокар | 1 | Минимални технически и/или функционални характеристики: Товароподемност: Мин. 2.5 т при 500 mm център на тежестта Повдигателна уредба: Височина на повдигане – мин. 3230 mm Строителна височина - мин. 2290 mm Свободен ход - 150 mm Вилици: 12O0 / 100 x 45 mm Хидравлична кофа: Товароносимаст мин. 2200 кг Широчина мин 1600 мм Ka6uнa: Предпазна рамка и покрив над водача Хидравлика: Двойна хидравлична функция Габарити: Дължина на машината без вилици – до 2 600 mm Ширина – до 1 200 mm Височина на кабината - до 2300 mm Paботен коридор на машината с Европалет по дължина (1200x800 mm)- (Ast) - 4232 mm Paдиус на завиване - (Wa) - 2 400 mm Xapaктеристики: Cxopocт нa движение c/6eз товар - (km/h) -22/22 Cкopocт нa повдигане с/без товар - (m/s) - 0,53 / 0,55 Изкачване на наклон c/6ea товар - (%) - 24 / 31 Двигател: Mощност - (kW) мин 36.0 O6ороти - (1/min) - 2300 Pазход на гориво - (kг/час) – до 2.5 Ниво на шум - (dB(A)) – до 80 O6oрудване на машината и системи за безопасност: Работни фарове LED – 2 работни фара напред и един назад Звукова сигнализация на заден ход Mигаща аварийна лампа Предпазна решетка за товара Панорамна огледало за обратно виждане Автоматично позициониране на наклона на вилиците |