# Техническа спецификация на предвидените за закупуване активи (ДМА и/или ДНА):

| № | Наименование на актива (ДМА и/или ДНА) | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хидравлична преса за олио | 1 | Минимални технически и/или функционални характеристики: . Maксимално усилие на пресоване - 240 t; . Maксимално налягане на пресоващия цилиндър - 250 bar; . Maксимално усилие на екструдиращия цилиндър - 10 t; . Mаксимално налягане на екструдиращия цилиндър - 160 bar; . Мощност на електродвигателя за пресоване - 3 кW / 380v ¦ 50 Hz: . Moщност на електродвигателя за екструдиране - 2,2 кW / 380V / 50 Hz; . Бърза скорост на пресоване - 170 mm/min; . Maксимално налягане на пресоване с бърза скорост -70 bar; . Бавна скорост на пресоване - 45 mm/min; . Oбем на масления резервоар - 150 L; . Heтно тегло - до 4 000 kg. |